- 附件

| 吉林省职业病防治院门诊4层至11层避难室改造维修工程项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一.4层至11层避难室消防改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播线 | m | 200 |  |  | WDZNRVS2✖1.0线 |
| 2 | 电话线 | m | 500 |  |  | WDZNRVVP2✖1.5线 |
| 3 | 手报线 | m | 500 |  |  | WDZNRVS2✖1.5线 |
| 4 | 辐照BV线 | m | 1000 |  |  | WDZNBV2.5线 |
| 5 | 4分镀锌管 | m | 200 |  |  | 国标1.0厚 |
| 6 | 4分pvc管 | m | 800 |  |  | 国标 |
| 7 | 小五金 | 项 | 1 |  |  | 钢丝,电胶布,管接等 |
| 8 | 手报报警 | 套 | 8 |  |  | 营口天成 |
| 9 | 电话 | 套 | 8 |  |  | 营口天成 |
| 10 | 灭火器 | 个 | 16 |  |  | 8kg/个 |
| 11 | 指示牌 | 个 | 16 |  |  |  |
| 12 | 应急灯 | 个 | 16 |  |  |  |
| 13 | 施工费 | 项 | 1 |  |  | 人工 |
| 二.4至11楼避难室消防消火栓改造 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DN75镀锌钢管 | m | 160 |  |  | 国标镀锌钢管 |
| 15 | 70J沟槽三通 | 个 | 8 |  |  | 国标管件 |
| 16 | 70直接 | 个 | 8 |  |  | 国标管件 |
| 17 | 100✖70J沟槽三通 | 个 | 8 |  |  | 国标管件 |
| 18 | 70✖️90度弯头 | 个 | 48 |  |  | 国标管件 |
| 19 | 4✖4镀锌角铁 | m | 30 |  |  | 国标镀锌角铁 |
| 20 | 150✖70三通 | 个 | 8 |  |  | 国标管件 |
| 21 | 100✖70三通 | 个 | 8 |  |  | 国标管件 |
| 22 | 消火栓箱 | 个 | 8 |  |  |  |
| 23 | 软管卷盘 | 个 | 8 |  |  |  |
| 24 | 25铜球阀 | 个 | 8 |  |  |  |
| 25 | 小五金件 | 项 | 1 |  |  | 帐栓.焊条.螺丝等 |
| 26 | 施工费 | 项 | 1 |  |  | 人工 |
| 三.4至11楼避难室门窗改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 防火门 | ㎡ | 16 |  |  | 甲级钢质门，含安装五金件 |
| 28 | 乙级防火窗 | ㎡ | 38 |  |  | 钢质窗框，防火玻璃 |
| 工程总价： |  |  |  |  |  |  |